От 29.12.2022 № 67/11

Об утверждении Генерального плана городского округа Троицк в городе Москве

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е

Рассмотрев обращение Главы городского округа Троицк в городе Москве В.Е. Дудочкина от 27.12.2022 № 03-35-6488 о направлении на утверждение проекта Генерального плана городского округа Троицк в городе Москве, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 25 части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 № 438-ПП «О реализации положений пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”», статьей 22 Устава городского округа Троицк, с учетом согласования проекта Генерального плана городского округа Троицк с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном частью 8 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ, и с Правительством Москвы (письмо от 16.12.2022 № МКА-02054807/22-1),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

- Утвердить Генеральный план городского округа Троицк в городе Москве согласно приложению к настоящему решению.

- Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Троицк от 08.10.2009г. № 789/125 «Об утверждении Генерального плана городского округа Троицк Московской области».

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк (www.admtroitsk.ru) и вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Троицк В.Д. Бланка и Главу городского округа Троицк В.Е. Дудочкина.

###### Председатель Совета депутатов                                               В.Д. Бланк

Глава городского округа	В.Е. Дудочкин

Рассылка: 1 – в дело, Администрация г.о.Троицк, АиГ (3), Прокуратура,  СМИ.

Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Троицк от 29.12.2022 № 67/11 «Об утверждении Генерального плана городского округа Троицк в городе Москве»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И КАРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В УКАЗАННЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов

Сведения о размещении объектов транспортной инфраструктуры

Сведения о размещении объектов скоростного внеуличного транспорта, в том числе:

сведения о размещении объектов метрополитена:

- На прилегающих территориях и территории городского округа Троицк планируется строительство участка линии метрополитена «Троицкая» с размещением двух станций, обеспечивающих обслуживание его территории в пешеходной и транспортной доступности.

Сведения о размещении объектов улично-дорожной сети:

- увеличение протяженности улично-дорожной сети:

- протяженность местной сети прогнозируется суммарно 17,7 км к 2025 году и 23,7 км к 2040 году;

увеличение плотности улично-дорожной сети:

- показатель плотности местной сети возрастет к 2025 году до 1,6 км/кв. км и к 2040 году -  до 2,1 км/кв. км.

Сведения о размещении транспортно-пересадочных узлов:

- На базе станций метрополитена, размещаемых на новой Троицкой линии, предусмотрено формирование транспортно-пересадочных узлов.

Сведения о показателях планируемого развития транспортной инфраструктуры на территории городского округа Троицк в городе Москве:

| № п/п | Наименование показателей | Единицы | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2040 год |
| 1. | Количество станций метрополитена, обслуживающих городской округ Троицк * | шт. | - | 2 |
| 2 | Протяженность местной улично-дорожной сети | км | 17,7 | 23,7 |
| 3 | Плотность местной улично-дорожной сети | км/кв.км | 1,6 | 2,1 |
| 4. | Транспортно-пересадочные узлы, обслуживающие городской округ Троицк* | шт. | - | 2 |

* сроки строительства линий, станций метрополитена  и транспортно-пересадочных узлов определяются адресной инвестиционной программой города Москвы, информация приведена справочно;

Сведения о размещении объектов инженерной инфраструктуры

Сведения о размещении объектов водохозяйственного комплекса,
в том числе:

- сведения о размещении объектов водоснабжения:

- реконструкция  пяти водозаборных узлов с переводом в режим работы водопроводных регулирующих узлов, в том числе к 2025 году  ̶  водозаборного узла «Ботаково» с увеличением производительности до 12000 куб.м/сутки; к 2040 году  ̶  водозаборного узла  «Микрорайон В», водозаборного узла «ИЯИ» с увеличением производительности до 3000 куб.м/сутки, водозаборного узла «ИЗМИРАН» с увеличением производительности до 2200 куб.м/сутки, водозаборного узла «ФИАН» с увеличением производительности до 3000 куб.м/сутки с учетом перевода нагрузок ликвидируемого водозаборного узла «Микрорайон К»;

строительство водопроводных магистралей диаметром 600 мм, 300 мм от водопроводной магистрали диаметром 1000 мм по Калужскому шоссе для подачи воды от Западной станции водоподготовки на реконструируемые водозаборные узлы: к 2025 году общей протяженностью около 4,0 км; к 2040 году общей протяженностью 7,8 км;

строительство распределительной водопроводной сети к 2025 году общей протяженностью 5,5 км, к 2040 году 9,3 км, в том числе для переключения потребителей ликвидируемого водозаборного узла «Микрорайон К» на водозаборный узел «ФИАН»;

перекладка распределительных водопроводных сетей общей протяженностью к 2025 году – 10 км, к 2040 году – 18 км, в том числе сетей для подачи воды в водопроводную сеть от реконструируемых с увеличением производительности водозаборных узлов и реконструкция физически и морально устаревших сетей.

сведения о размещении объектов водоотведения городских сточных вод:

- комплексная реконструкция к 2025 году очистных сооружений городского округа Троицк с увеличением производительности до 40 тыс.куб.м/сутки для приема и очистки сточных вод от застройки городского округа Троицк, Краснопахорского, Первомайского и Десеновского поселений,  с внедрением технологий глубокой очистки и обеззараживания сточных вод, обеспечивающих выполнение современных нормативных требований, с перекрытием сооружений и очисткой газовоздушной смеси;

реконструкция к 2025 году двух головных канализационных насосных станций КНС Т-27 и КНС Т-31;

реконструкция к 2025 году канализационной насосной станции КНС-31 Г; реконструкция и модернизация к 2040 году одиннадцати канализационных насосных станций: КНС-21, КНС-43, КНС-62, КНС-60, КНС-63, КНС ФГБУН «Физический институт имени П.Н. Лебедева» Российской академии наук, КНС «Лесхоз», «Сосны», КНС микрорайона «Солнечный» и микрорайона К, КНС ФГКУ «Дом отдыха «Подмосковные вечера»;

реконструкция к 2025 году с увеличением диаметров подводящего коллектора к КНС Т-31 и отводящих напорно-самотечных сетей от КНС Т-31 до очистных сооружений городского округа Троицк общей протяженностью 5,5 км;

строительство сетей водоотведения диаметром 200-800 мм общей протяженностью к 2025 году – 16 км, к 2040 году – 31 км;

реконструкция сетей водоотведения общей протяженностью к 2025 году – 21 км, к 2040 году – 36 км; в том числе физически и морально устаревших сетей;

создание системы отвода очищенных городских сточных вод с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения*.

* - не потребуется при внесении изменений в часть 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации.

сведения о размещении объектов водоотведения поверхностного стока:

- строительство закрытых сетей дождевой канализации общей протяженностью к 2025 году – 27 км, к 2040 году – 48 км;

строительство к 2025 году двух городских очистных сооружений дождевой канализации; к 2040 году шести городских очистных сооружений дождевой канализации, в том числе пяти очистных сооружений на севере территории городского округа Троицк и двух очистных сооружений на юге;

передача поверхностных сточных вод с части территории городского округа Троицк на проектируемое очистное сооружение дождевой канализации в поселке Ватутинки Десеновского поселения;

строительство к 2040 году в северной части территории городского округа Троицк ливневой насосной станции с напорными трубопроводами протяженностью трассы 1,0 км для передачи загрязненного поверхностного стока на проектируемое городское очистное сооружение дождевой канализации;

строительство к 2025 году трех очистных сооружений и сетей дождевой канализации общей протяженностью около 7,0 км для водоотведения и очистки поверхностных сточных вод с проектируемой в северной и южной части территории городского округа Троицк улично-дорожной сети;

реконструкция физически и морально устаревших сетей дождевой канализации;

создание системы отвода очищенных поверхностных сточных вод с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения*.

* - не потребуется при внесении изменений в часть 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

Сведения о размещении объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе:

- сведения о размещении объектов теплоснабжения:

- строительство двух новых замещающих котельных: районной тепловой станции «Центральная» тепловой мощностью 200 Гкал/час и квартальной котельной «Микрорайона В» тепловой мощностью 70 Гкал/час с возможностью последующего увеличения тепловой мощности до 90 Гкал/час с выводом из эксплуатации котельных «Центральная» и № 13 суммарной мощностью 203 Гкал/час;

строительство двух котельных к 2040 году: котельной на Ботаковском поле тепловой мощностью 60 Гкал/час и котельной проектируемого вблизи «Микрорайона К» общественного центра тепловой мощностью 3 Гкал/ч;

завершение к 2025 году строительства котельной ФГБУН «Физический институт имени П.Н. Лебедева» Российской академии наук тепловой мощностью 3,7 Гкал/ч;

завершение к 2025 году строительства/ввод в эксплуатацию котельной ТРИНИТИ, установленной мощностью 28 Гкал/ч;

реконструкция с увеличением тепловой мощности двух котельных к 2025 году: котельной «Лагерная»  ̶  до 1,5 Гкал/час и котельной ГБУ города Москвы «Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра»   ̶  до 10,6 Гкал/час;

модернизация к 2025 году котельной АО «Троицкая камвольная фабрика» без увеличения мощности с последующим переключением объектов жилищно-коммунального сектора на городскую систему теплоснабжения;

реконструкция к 2025 году тепловой магистрали от реконструируемой котельной № 13 с увеличением диаметра до 2 х 500 мм протяженностью 0,9 км;

строительство тепловых магистралей 2 х 600мм, 2 х 400мм общей протяженностью 3,1 км к 2040 году для включения новых котельных в единую городскую систему теплоснабжения и повышения надежности системы;

реконструкция существующих тепловых магистралей и сетей общей протяженностью к 2025 году – 8,2 км, к 2040 году – 14,8 км.

реконструкция физически и морально устаревших сооружений и сетей системы теплоснабжения.

сведения о размещении объектов электроснабжения:

- строительство к 2040 году на Ботаковском поле нового центра питания – электроподстанции (ПС) «Новая» напряжением 110/35/10 кВ с установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый и двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый, с переводом на него существующих потребителей с ликвидируемой подстанции «Троицкая»;

реконструкция к 2025 году электроподстанции (ПС) напряжением 110/10 кВ «Лебедево» с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА;

перекладка  к 2040 году воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 110 кВ и 35 кВ в кабель общей протяженностью 10,4 км (в одноцепном исчислении) со строительством четырех пунктов перехода воздушных линий в кабель для включения в электрические сети электроподстанции «Новая»: перекладка ВЛ напряжением 35 кВ в кабель с образованием новых участков кабельных линий напряжением 35 кВ «Новая-Рязаново», «Новая-Внуково» и со строительством двух пунктов перехода; перекладка ВЛ напряжением 110 кВ «Леоново-Лесная с отпайкой на электроподстанцию «Троицкая», ВЛ «Летово-Лесная» с отпайкой на элетроподстанции «Десна» и «Троицкая» в кабель с образованием новых кабельных линий напряжением 110 кВ «Новая-Леоново», «Новая-Лесная-1,2», «Летово-Новая» с отпайкой на электроподстанцию «Десна» и со строительством двух пунктов перехода;

перекладка к 2040 году ВЛ напряжением 110 кВ «Марьино-Леоново» в кабель со строительством двух пунктов перехода с целью освобождения территории для нового строительства;

строительство к 2040 году трех распределительных пунктов, совмещенных с трансформаторными подстанциями с питающими кабельными линиями напряжением 10 кВ от проектируемой электроподстанции «Новая» общей протяженностью 3,0 км;

реконструкция к 2025 году трех распределительных пунктов: РП-35, РП-38 и РП-40;

строительство и реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) с распределительными кабельными линиями;

реконструкция физически и морально устаревших сооружений и сетей системы электроснабжения, в том числе поэтапный перевод с напряжения 6 кВ на 10 кВ.

сведения о размещении объектов газоснабжения:

- строительство к 2025 году газопроводов высокого давления 2 категории (давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно) диаметром 300-150 мм общей протяженностью 1,5 км для газоснабжения проектируемых котельных; к 2040 году – 7,4 км, в т.ч. строительство 5,0 км газопроводов к проектируемой на Ботаковском поле котельной с подачей газа от существующих газовых сетей и проектируемого газопровода высокого давления 2 категории «Поселок Первомайское – д. Ширяево – д. Фоминское – д. Кнутово»;

реконструкция к 2040 году газопровода высокого давления 2 категории к районной тепловой станции «Центральная» с увеличением диаметра до 300 мм протяженностью 2,2 км;

строительство к 2040 году газопроводов высокого давления 2 общей протяженностью 4,2 км и пяти газорегуляторных пунктов для газоснабжения жилых комплексов индивидуальной застройки;

вынос существующих газопроводов из зоны строительства жилых кварталов – 1,5 км к 2040 году;

реконструкция физически и морально устаревших сооружений и сетей газораспределительной системы

Сведения о размещении объектов средств связи:

- реконструкция с поэтапным увеличением емкости существующего узла коммутации № 77-850;

строительство 8-ми отверстной телефонной канализации для прокладки волоконно-оптических кабелей связи к 2025 году общей протяженностью 3 км; к 2040 году общей протяженностью 7,0 км.

Сведения о показателях планируемого развития инженерной инфраструктуры на территории городского округа Троицк в городе Москве:

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2025 год | на 2040 год |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водозаборных узлов | объект | 1 | 5 |
| 1.2 | Строительство водопроводной сети, в том числе водопроводных магистралей | км | 9,5 | 17,1 |
| 1.3 | Перекладка водопроводной сети, в том числе физически и морально устаревших сетей | км | 10 | 18 |
| 2. | Водоотведение городских сточных вод |  |  |  |
| 2.1 | Комплексная реконструкция очистных сооружений г.о. Троицк | тыс. куб. м/ сутки | 40,0 | 40,0 |
| 2.2 | Реконструкция КНС, в том числе головных | объект | 3 | 14 |
| 2.3 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения, в том числе коллекторов и магистральных напорно-самотечных сетей | км | 42,5 | 72, 5 |
| 3. | Водоотведение поверхностного стока |  |  |  |
| 3.1 | Охват застроенных территорий очистными сооружениями поверхностного стока | % | 70 | 100 |
| 3.2 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 5 | 10 |
| 3.3 | Строительство ливневой насосной станции | объект | - | 1 |
| 3.4 | Строительство сетей дождевой канализации | км | 34,0 | 55,0 |
| 3.5 | Реконструкция физически и морально устаревших объектов системы дождевой канализации |  | определяется эксплуатационной организацией |  |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Строительство новых котельных взамен ликвидируемых котельных «Центральная» и № 13 | объект /Гкал/ч | 1/70,0 | 2/270,0 |
| 4.2 | Строительство котельных | объект /Гкал/ч | 2/31,7 | 4/94,7 |
| 4.3 | Реконструкция и модернизация котельных | объект | 3 | 3 |
| 4.4 | Строительство и реконструкция с увеличением диаметра тепломагистралей | км | 0,9 | 4,0 |
| 4.5 | Реконструкция тепловых сетей | км | 8,2 | 14,8 |
| 4.6 | Реконструкция физически и морально устаревших объектов системы теплоснабжения |  | определяется эксплуатационной организацией |  |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Строительство электроподстанции напряжением 110/35/10 кВ «Новая» | объект/ МВА | - | 1/ 2х25 2х25 |
| 5.2 | Строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 35 кВ и пунктов перехода воздушных линий электропередачи в кабельные для включения электроподстанции «Новая» | объект/ км | - | 4/10,4 |
| 5.3 | Переустройство воздушных линий электропередачи в кабель со строительством пунктов перехода | объект/ км | - | 2/2,3 |
| 5.4 | Строительство распределительных пунктов, совмещенных с трансформаторными подстанциями | объект | - | 3 |
| 5.5 | Реконструкция существующих распределительных пунктов | объект | 3 | 3 |
| 5.6 | Прокладка питающих кабельных линий напряжением10 кВ | км | - | 3,0 |
| 5.7 | Реконструкция физически и морально устаревших объектов системы электроснабжения, в том числе с переводом сетей с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ | км | определяется эксплуатационной организацией |  |
| 6. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Строительство и реконструкция газопроводов высокого давления 2 категории | км | 1,5 | 15,3 |
| 6.2. | Строительство ГРП (ГРПШ, ГРПБ) | объект | - | 5 |
| 6.3 | Реконструкция физически и морально устаревших объектов газораспределительной сети |  | определяется эксплуатационной организацией |  |
| 7. | Связь и информатика |  |  |  |
| 7.1. | Строительство 8-ми отверстной телефонной канализации с прокладкой оптических кабелей с учетом смартстандартов | км | 3,0 | 7,0 |
| 7.2. | Реконструкция опорного объекта коммутации с поэтапным увеличением емкости | объект | 1 | 1 |
| 7.3 | Реконструкция физически и морально устаревших объектов связи |  | определяется эксплуатационной организацией |  |

Сведения о размещении объектов социальной инфраструктуры на территории городского округа Троицк

Строительство объектов социальной инфраструктуры повседневного, периодического и эпизодического спроса:

| № п/п | Виды объектов | Единицы измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к 2025 году | с 2026 по 2040 годы | Всего к 2040 году |
| 1 | Объем нового строительства всего, в том числе: | тыс.кв.м | 249,2 | 264,5 | 513,7 |
| 2 | Объекты повседневного и периодического спроса | тыс.кв.м | 111,1 | 146,0 | 257,1 |
| 3 | Объекты эпизодического спроса | тыс.кв.м | 138,1 | 118,5 | 256,6 |

Строительство объектов социальной инфраструктуры по видам обслуживания:

| № п/п | Виды объектов | Единицы измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2040 год |
| 1 | Объекты учебно - образовательного назначения | тыс.кв.м | 84,1 | 306,8 |
| 2 | Объекты здравоохранения | тыс.кв.м | 12,1 | 14,6 |
| 3 | Объекты социального обеспечения | тыс.кв.м | 36,8 | 36,8 |
| 4 | Объекты культурно-досугового назначения | тыс.кв.м | 0,3 | 15,4 |
| 5 | Объекты спортивного назначения | тыс.кв.м | 23,3 | 28,3 |
| 6 | Объекты торгово-бытового назначения (за исключением кладбищ) | тыс.кв.м | 74,2 | 88,4 |
| 7 | Объекты отдыха и туризма | тыс.кв.м | 18,4 | 23,4 |

Планируемая емкость сети объектов на территории городского округа Троицк

| № п/п | Виды объектов | Единицы измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2040 год |
| 1 | Планируемая емкость сети объектов всего, в том числе: | тыс.кв.м | 554,6 | 819,1 |
| 2 | Объекты учебно-образовательного назначения | тыс.кв.м | 159,3 | 382,0 |
| 3 | Объекты здравоохранения | тыс.кв.м | 73,7 | 76,2 |
| 4 | Объекты социального обеспечения | тыс.кв.м | 64,6 | 64,6 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения | тыс.кв.м | 7,2 | 22,3 |
| 6 | Объекты спортивного назначения | тыс.кв.м | 52,2 | 57,2 |
| 7 | объекты торгово-бытового назначения | тыс.кв.м | 178,6 | 192,8 |
| 8 | Объекты отдыха и туризма | тыс.кв.м | 19,0 | 24,0 |

Сведения о показателях планируемого развития социальной инфраструктуры в границах городского округа Троицк:

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2040 год |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 1.1 | Объем нового строительства всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 84,1 | 306,8 |
|  | дошкольные образовательные организации |  | 18,5 | 65,7 |
|  | общеобразовательные организации |  | 62,5 | 136,9 |
|  | объекты дополнительного образования |  | 0,6 | 5,7 |
|  | объекты эпизодического спроса (специализированные учреждения среднего, высшего профессионального образования) |  | 2,5 | 98,5 |
| 1.2 | Емкость сети всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 159,3 | 382,0 |
|  | дошкольные образовательные организации |  | 39,2 | 86,4 |
|  | общеобразовательные организации |  | 105,6 | 180,0 |
|  | объекты дополнительного образования |  | 8,8 | 13,9 |
|  | объекты эпизодического спроса (специализированные учреждения среднего, высшего профессионального образования) |  | 5,7 | 101,7 |
| 1.3 | Обеспеченность объектами повседневного и периодического спроса, в том числе: | мест / тыс. жителей |  |  |
|  | дошкольные образовательные организации |  | 40 | 65 |
|  | общеобразовательные организации |  | 108 | 125 |
|  | объекты дополнительного образования |  | 14 | 15 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | Объем нового строительства всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 12,1 | 14,6 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 12,1 | 14,6 |
|  | объекты эпизодического спроса (стационары, прочие) |  | - | - |
| 2.2 | Емкость сети всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 73,7 | 76,2 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 26,0 | 28,5 |
|  | объекты эпизодического спроса (стационары, прочие) |  | 47,7 | 47,7 |
| 2.3 | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями | пос/в смену/ тыс. жителей | 23 | 19 |
| 3 | Объекты социального обеспечения |  |  |  |
| 3.1 | Объем нового строительства всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 36,8 | 36,8 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | - | - |
|  | эпизодического спроса |  | 36,8 | 36,8 |
| 3.2 | Емкость сети всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 64,6 | 64,6 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 2,1 | 2,1 |
|  | эпизодического спроса |  | 62,5 | 62,5 |
| 3.3 | Обеспеченность объектами повседневного и периодического спроса | кв. м общ. пл. / тыс. жителей | 30 | 22 |
| 4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.1 | Объем нового строительства всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 0,3 | 15,4 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 0,3 | 7,9 |
|  | эпизодического спроса |  | - | 7,5 |
| 4.2 | Емкость сети всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 7,2 | 22,3 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 3,8 | 11,4 |
|  | эпизодического спроса |  | 3,4 | 10,9 |
| 4.3 | Обеспеченность объектами повседневного и периодического спроса | кв. м общ. пл. / тыс. жителей | 55 | 120 |
| 5 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
| 5.1 | Объем нового строительства всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 23,3 | 28,3 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 10,8 | 15,8 |
|  | эпизодического спроса |  | 12,5 | 12,5 |
| 5.2 | Емкость сети всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 52,2 | 57,2 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 29,2 | 34,2 |
|  | эпизодического спроса |  | 23,0 | 23,0 |
| 5.3 | Обеспеченность объектами повседневного и периодического спроса | кв. м общ. пл. / тыс. жителей | 423 | 360 |
| 6 | Объекты торгово-бытового назначения |  |  |  |
| 6.1 | Объем нового строительства всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 74,2 | 88,4 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 6,3 | 10,5 |
|  | эпизодического спроса |  | 67,9 | 77,9 |
| 6.2 | Емкость сети всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 178,6 | 192,8 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 57,4 | 61,6 |
|  | эпизодического спроса |  | 121,2 | 131,2 |
| 6.3 | Обеспеченность объектами повседневного и периодического спроса | кв. м общ. пл. / тыс. жителей | 832 | 648 |
| 7 | Объекты отдыха и туризма |  |  |  |
| 7.1 | Объем нового строительства объектов эпизодического спроса | тыс. кв. м общ. пл. | 18,4 | 23,4 |
| 7.2 | Емкость сети объектов эпизодического спроса | тыс. кв. м общ. пл. | 19,0 | 24,0 |
| 8 | Объекты социальной инфраструктуры всего |  |  |  |
| 8.1 | Объем нового строительства всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 249,6 | 513,7 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 111,1 | 257,1 |
|  | эпизодического спроса |  | 138,1 | 256,6 |
| 8.2 | Емкость сети всего, в том числе объектов: | тыс. кв. м общ. пл. | 554,6 | 819,1 |
|  | повседневного и периодического спроса |  | 272,1 | 418,1 |
|  | эпизодического спроса |  | 282,5 | 401,0 |
| 8.3 | Обеспеченность проживающих на территории городского округа Троицк объектами социальной инфраструктуры повседневного и периодического спроса | кв.м/чел. | 3,9 | 4,4 |

- Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах

На территории городского округа Троицк в городе Москве в качестве параметров функциональных зон устанавливается функциональное назначение функциональных зон и прогнозируемый фонд застройки функциональных зон.

Для функциональных зон могут устанавливаться и указываться нижеприведенными индексами и наименованиями следующие типы функционального назначения функциональных зон:

- специализированные типы функционального назначения функциональных зон:

100 – общественный;

200 – жилой;

300 – производственный;

400 – природный.

смешанные типы функционального назначения функциональных зон:

120 – общественно-жилой;

130 – общественно-производственный;

140 – природно-общественный;

240 – природно-жилой;

340 – природно-производственный;

124 – природно-общественно-жилой;

134 – природно-общественно-производственный.

На территории городского округа Троицк в городе Москве устанавливаются следующие функциональные зоны и их параметры:

| Номер функциональной зоны | Функциональное назначение функциональных зон |  | Прогнозируемый фонд застройки функциональной зоны (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование типа функционального назначения | Индекс типа функционального назначения зоны |  |
| Район Северный |  |  |  |
| 1209101 | жилой | 200 | 149-155 |
| 1209102 | общественно-жилой | 120 | 150-173 |
| 1209103 | жилой | 200 | 165-170 |
| 1209104 | природно-жилой | 240 | 193-222 |
| 1209105 | общественно-жилой | 120 | 20-23 |
| 1209106 | жилой | 200 | 32-55 |
| 1209107 | жилой | 200 | 55-63 |
| 1209108 | жилой | 200 | 25-35 |
| 1209109 | общественно-жилой | 120 | 47-55 |
| 1209110 | жилой | 200 | 6-10 |
| 1209111 | общественно-жилой | 120 | 200-230 |
| 1209112 | жилой | 200 | 68-78 |
| 1209113 | жилой | 200 | 35-41 |
| 1209114 | природно-жилой | 240 | 52-60 |
| 1209115 | природно-общественный | 140 | 96-109 |
| 1209116 | жилой | 200 | 50-57 |
| 1209117 | природно-жилой | 240 | 7-20 |
| 1209118 | природно-общественный | 140 | 39-45 |
| 1209119 | общественно-жилой | 120 | 847-974 |
| 1209120 | природно-общественно-производственный | 134 | 45-52 |
| 1209121 | общественно-производственный | 130 | 40-46 |
| 1209122 | природно-общественный | 140 | 48-55 |
| Район Центральный |  |  |  |
| 1209201 | общественно-жилой | 120 | 235-270 |
| 1209202 | жилой | 200 | 283-324 |
| 1209203 | природно-жилой | 240 | 111-128 |
| 1209204 | природно-общественный | 140 | 94-108 |
| 1209205 | общественный | 100 | 83-96 |
| 1209206 | природно-общественный | 140 | 103-119 |
| 1209207 | жилой | 200 | 126-135 |
| 1209208 | природный | 400 | * |
| 1209209 | общественно-производственный | 130 | 330-380 |
| 1209210 | общественный | 100 | 58-66 |
| 1209211 | природно-общественно-жилой | 124 | 18-21 |
| 1209212 | природный | 400 | * |
| 1209213 | общественно-производственный | 130 | 54-62 |
| Район Южный |  |  |  |
| 1209301 | общественный | 100 | 40-46 |
| 1209302 | общественный | 100 | 40-46 |
| 1209303 | жилой | 200 | 16-19 |
| 1209304 | природно-производственный | 340 | 25-40 |
| 1209305 | общественно-производственный | 130 | 100-140 |
| 1209306 | общественно-производственный | 130 | 155-179 |
| 1209307 | общественно-жилой | 120 | 140-170 |
| 1209308 | природный | 400 | * |
| 1209309 | производственный | 300 | 101-150 |
| 1209310 | природный | 400 | * |
| 1209311 | общественно-производственный | 130 | 159-175 |
| 1209312 | природно-жилой | 240 | 128-141 |
| 1209313 | общественный | 100 | 73-84 |
| 1209314 | природно-общественно-жилой | 124 | 102-115 |
| 1209315 | жилой | 200 | 90-110 |
| 1209316 | жилой | 200 | 3-4 |
| ООЗТ |  |  |  |
| 1209401 | природный | 400 | * |

* Недопустимость установления градостроительных регламентов, невозможность строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в функциональной зоне. Характеристики развития и параметры планируемого строительства устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства города Москвы, градостроительных регламентов, установленных правилами землепользования и застройки городского округа Троицк в городе Москве, местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Троицк в городе Москве, технических регламентов, санитарных норм, публичных сервитутов, а также в соответствии с иными установленными обязательными требованиями в составе документации по планировке территории.

2.1.3. Сведения о планируемых к размещению объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения в установленных функциональных зонах, указанных в подпункте 2.1.2, указываются применительно к номеру функциональной зоны на карте планируемого размещения объектов раздела 3 настоящего Положения, включающей:

1) планируемое размещение линейных и иных объектов скоростного внеуличного и внешнего транспорта федерального, регионального, местного значения на территории городского округа Троицк в городе Москве;

2) планируемое размещение линейных и иных объектов улично-дорожной сети федерального, регионального, местного значения на территории городского округа Троицк в городе Москве;

3) планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры федерального, регионального, местного значения на территории городского округа Троицк в городе Москве;

4) планируемое размещение линейных и иных объектов инженерной инфраструктуры федерального, регионального, местного значения на территории городского округа Троицк в городе Москве.

2.2. Размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения города Москвы, объектов местного значения городского округа Троицк в городе Москве в установленных функциональных зонах предусматривается с учетом:

1) установления в составе документации по планировке территории границ и видов элементов планировочной структуры городского округа Троицк в городе Москве, предусмотренных Генеральным планом города Москвы;

2) выполнения документации по планировке территории на основании требований законодательства Российской Федерации и законодательства города Москвы;

3) параметров функциональных зон, в том числе:

- функционального назначения функциональных зон, определяющего допустимое соотношение площади земельных участков, участков территорий различного функционального назначения, в том числе зон планируемого размещения зданий, наземных сооружений или частей таких участков, расположенных в границах указанных функциональных зон;

- прогнозируемого фонда застройки функциональных зон, определяющего общую площадь помещений наземной и подземной частей  сохраняемых и размещаемых в границах функциональных зон объектов капитального строительства, создающих нагрузку на социальную и (или) транспортную инфраструктуры городского округа Троицк в городе Москве и не включающих объекты обслуживания, подлежащие размещению в пределах пешеходной доступности жилой застройки, помещения парковок, расположенных в подземной или иной частях жилых, общественных, производственных зданий, иные объекты, а также части объектов, суммарный фонд которых соответствует возможностям увеличения существующего фонда индивидуальной жилой застройки до нормативных допустимых значений;

4) иных характеристик и параметров планируемых для размещения в пределах функциональных зон объектов федерального, регионального и местного значения;

5) обоснования возможности строительства, реконструкции объектов, требующих установления санитарно-защитных зон, исходя из  обязательности расположения границ указанных зон в пределах территории городского округа Троицк в городе Москве.

КАРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

3. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения в границах территорий городского округа Троицк в городе Москве, в том числе:

3.1. Планируемое размещение линейных и иных объектов скоростного внеуличного и внешнего транспорта федерального, регионального, местного значения в границах городского округа Троицк в городе Москве, масштаб 1:10 000.

3.2. Планируемое размещение линейных и иных объектов улично-дорожной сети федерального, регионального, местного значения в границах городского округа Троицк в городе Москве, масштаб 1:10 000.

3.3. Планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры федерального, регионального, местного значения, иных объектов регионального, местного значения в границах городского округа Троицк в городе Москве, масштаб 1:10 000.

3.4. Планируемое размещение линейных и иных объектов инженерной инфраструктуры (или отдельных комплексов инфраструктуры) федерального, регионального, местного значения в границах городского округа Троицк в городе Москве (содержит информацию ограниченного распространения), масштаб 1:10 000.

4. Карта границ муниципальных образований городского округа Троицк в городе Москве, масштаб 1:10 000.

5. Карта функциональных зон в границах городского округа Троицк в городе Москве, масштаб 1: 10 000.